Инструкция к Электронной гитары версия v.7e2 скетч-прошивка    7e2_Mod_lcd2004RUS_zzzzzz8989_v3.0 от автора zzzzzz8989

21.01.24

Ящик с дисплеем и органами управления.

На дисплее отображаются режимы работы, электронные линейки, тахометр…

Органы управления

Разделены на 2 группы:

настроечные, предназначены для выбора режима работы и настроек параметров режима:

- 8-ми позиционный переключатель режима

- Синхронная подача

- Асинхронная подача

- Резьба

- Конус < левый

- Конус > правый

- Шар (Сфера)

- Тахометр

- Резерв

- 3-х позиционный переключатель подрежима

- обработка внутренняя

- обработка ручная

- обработка наружная

- потенциометр, который задает величину подачи (ограничивается прошивкой)

- 6 кнопок - вверх / вниз / вправо / влево / select(Menu) для выбора и изменения значений параметров, кнопка RESET перезагрузка модуля

- 4-ре кнопки установки/снятия лимитов (левый / правый / передний / задний) с подсветкой активации

Пульт управления оперативные, непосредственно для работы:

- 4-ех позиционный джойстик с фиксацией положения и его кнопка “ускоренная подача”

- ручной генератор импульсов (в народе РГИ, Handcoder) - 100 импульсов на оборот и его сателлитные переключатели:

  - 3-х позиционный -  выбор оси: Z / неактивен / X

  - 2-х позиционный - выбор масштаба перемещения:

0.01мм / 0.1мм на один “клик” РГИ.

Основные понятия и определения

Лимиты (электронные упоры) - виртуальные позиции на заготовке, ограничивающие область обработки (диапазоны движения инструмента) и действующие в различных режимах работы.

Различают левый, правый, передний и задний лимиты.

Позиции лимитов устанавливаются только при среднем (нейтральном) положении джойстика и положении переключателя "Подрежим" "Ручная".

🔺 На заметку:

Расстояние между лимитами (зоны обработки) не может быть меньше некоторой величины, определяемой Вашим оборудованием и параметрами прошивки (расстояние между лимитами не может быть меньше, чем "разгон + торможение" ускоренной).

Подача - величина, характеризующая скорость движения инструмента вдоль или поперек заготовки. В зависимости от режима работы, синхронный или асинхронный, измеряется в миллиметрах на оборот или в миллиметрах в минуту.

Ускоренная подача - режим перемещения инструмента с максимально возможной скоростью вдоль одной из осей, а в режиме “Конус” по обеим осям. Активируется нажатием специальной кнопки ускоренного перемещения, находящейся на джойстике или рядом с ним.

🔺 На заметку:

режим ускоренной подачи не активируется или движение вообще не начинается, если каретка стоит, в случае когда от текущего положения инструмента до упора со стороны движения расстояние меньше чем расстояние необходимое для разгона и торможения.

Основные Режимы работы:

Резьба (Thread)

- с реверсом шпинделя без размыкания маточной гайки (без лимитов)

- без реверса и без размыкания гайки, переключая направление джойстика (должны быть выставлены лимиты)

- без реверса с размыканием маточной гайки и возвратом вручную (синхронизация по резьбовому индикатору)

4. автоматически (см. ниже)

При подготовке и установке параметров:

кнопками Вверх-Вниз выбираем шаг резьбы, можно менять только при нейтральном положении джойстика,

4-ре направления резьбы по джойстику.

4-ре кнопки лимита, лимиты задаются только при нейтральном положении джойстика.

При нажатии кнопки джойстика (кнопки ускоренной подачи) игнорируется правый упор, можно за ним произвольно покататься и примерить ответную деталь,

для восстановления синхронизации, достаточно заехать в зону между лимитами и доехать до правого упора, продолжаем нарезание резьбы как обычно.

Автоматическое нарезание резьбы

1. Протачиваем заготовку в размер по ГОСТу

2. Если ранее не стояли, выставляем правый и левый упор на требуемую длину резьбы

3. В режиме "Резьба" кнопками Вверх/Вниз выбираем требуемый шаг

4. Переключателем "Подрежим" выбираем "Наружная" Ext, или "Внутренняя" Int, (по серединке "Ручная" Man)

5. На примере правой резьбы, прямые обороты шпинделя, режем к патрону:

перед стартом касаемся резьбовым резцом заготовки по диаметру и выставляем каретку на правый упор (limit),

переключили джойстик влево, процесс пошел, поочередно загорелись поперечные упоры,

поперечные упоры погасли - процесс завершен.

6. После завершения цикла поперечная подача занимает стартовую позицию,

если материал пластилиновый, то можно переключиться в режим "Подача" и пройтись по вершинам, для материалов типа CT45 и аналогов Д16Т этого не требуется.

*При нарезании 55гр. резьбы автоматом не пользоваться!, или использовать автомат 2 раза подряд, предварительно пересчитав высоту 55гр. и 60гр. треугольников под текущий шаг, перед вторым проходом автомата подать разницу заглубления вручную.

Многозаходная резьба

После нарезания 1-ой нитки переместить резец на стартовую позицию, (в автоматическом режиме резец сам займет стартовую позицию),

остановить шпиндель,

переключиться в режим "Divider",

поворотом шпинделя выставить отображаемый угол в 180гр.,

обнулить угол кнопкой "Sel",

вернуться в режим "Thread",

запустить шпиндель, 2-я нитка будет нарезаться со смещением 180 гр относительно 1-ой.

Для 3-х заходной - обнуляться соответственно через 120 гр. и т.д...

Синхронная подача (Feed mm/rev)

Потенциометром изменяем величину подачи, можно менять на ходу

4-ре направления подачи по джойстику

4-ре направления быстрого перемещения по джойстику и кнопке ускоренного

4-ре кнопки лимита, лимиты задаются только при нейтральном положении джойстика и нейтральном положении переключателя "Подрежим"

Автомат. многопроходная синхронная подача (Feed mm/rev)

Для всех нижеприведенных комбинаций:

Кнопками Вверх/Вниз выставляем величину съема,

кнопками Вправо/Влево выставляем кол-во проходов

- внешняя проточка, направление к патрону,

в "Manual" режиме выставить правый + левый лимиты, переместить инструмент на правый лимит, переключатель "Подрежим" в положение "Ext", переключить джойстик "Влево".

2. внешняя проточка, направление от патрона,

в "Manual" режиме выставить правый + левый лимиты, переместить инструмент на левый лимит, переключатель "Подрежим" в положение "Ext", переключить джойстик "Вправо".

3. внутренняя расточка, направление к патрону,

в "Manual" режиме выставить правый + левый лимиты, переместить инструмент на правый лимит, переключатель "Подрежим" в положение "Int", переключить джойстик "Влево".

4. внутренняя расточка, направление от патрона,

в "Manual" режиме выставить правый + левый лимиты, переместить инструмент на левый лимит, переключатель "Подрежим" в положение "Int", переключить джойстик "Вправо".

5. торцевание, направление к оси шпинделя,

в "Manual" режиме выставить передний + задний лимиты, переместить инструмент на задний лимит, переключатель "Подрежим" в положение "Ext", переключить джойстик "Вперед".

6. торцевание, направление от оси шпинделя,

в "Manual" режиме выставить передний + задний лимиты, переместить инструмент на передний лимит, переключатель "Подрежим" в положение "Ext", переключить джойстик "Назад".

Асинхронная подача (Feed mm/min)

Потенциометром изменяем величину подачи, можно менять на ходу

4-ре направления подачи по джойстику

4-ре направления быстрого перемещения по джойстику и кнопке ускоренного

4-ре кнопки лимита, лимиты задаются только при нейтральном положении джойстика и нейтральном положении переключателя "Подрежим"

Автомат. многопроходная асинхронная подача (Feed mm/min)

сделано, недостаточно обкатано.

Конуса левый и правый (Cone< и Cone>)

Кнопками Вправо-Влево (при нейтральном положении джойстика) выбираем конус.

Передний-задний лимиты (если они были выставлены ранее) игнорируются, но их положение в памяти сохраняется.

Резание включается джойстиком Вправо /Влево.

По кнопке джойстика работает ускоренное перемещение, траектория - выбранный конус.

Переключение джойстика Вперед /Назад включает синхронную подачу в соответствующем направлении.

Внутренний конус точить от меньшего диаметра к большему, понемногу углубляясь в заранее подготовленное отверстие. Точить от патрона.

Наружный конус точить от большего диаметра к меньшему, больший диаметр у патрона.

Исключение переходник, в этом случае тоже от большего диаметра к меньшему, но меньший диаметр у патрона и заранее подрезан.

При этом выбираются люфты винтов, и оба винта всегда будут нагружены подачей.

По этому принципу строится Автомат на конусах.

Автомат. конус.

доступны 3 вариации:

наружный конус (толстый у патрона) снимаем слева направо

наружный конус (тонкий у патрона, нужен технологический надрез по левому торцу), снимаем справа налево, до технологической канавки

внутренний конус (тонкий у патрона) снимаем слева направо

Резерв (Reserve)

Пока пустой режим.

Черновая сфера (Sphr)

инструмент - отрезной резец с прямой режущей кромкой

кнопками Вверх/Вниз задаем диаметр шара,

кнопками Вправо/Влево задаем остаточный диаметр ножки,

с прижатой кнопкой "Sel" кнопками Вверх/Вниз задаем ширину р.к. инструмента,

с прижатой кнопкой "Sel" кнопками Вправо/Влево задаем ширину ступеньки (шаг по Z)

Порядок работы:

- протачиваем заготовку в диаметр будущей сферы ++, ("++" должен быть больше люфта поперечки и меньше REBOUND_X)

- устанавливаем отрезной резец

- протачиваем заготовку (отрезным резцом) в необходимый диаметр будущего шара

- активируем задний упор

- торцуем заготовку (пропылили торец)

- возвращаемся на задний упор

- активируем  правый упор

- переключаем джойстик влево

- ждем окончания процесса

Деление окружности. Калькулятор деления (Divider)

В первой строке индикатора отображается количество секторов деления и требуемый угол для текущего сектора (Req). Количество секторов деления (максимум 255) задается кнопками Вверх-Вниз.

Во второй строке индикатора отображается номер текущего сектора, и реальный угол шпинделя. Перемещение между секторами осуществляется кнопками Вправо-Влево.

Все что требуется - это провернуть шпиндель для совпадения показаний.

Обнуление угла, при необходимости, выполняется 5-ой кнопкой меню.

---

2 коротких "звуковых сигнала" в автоматических режимах означает: "я работаю", не суй руки во вращающийся механизм и жди окончания процесса.